nombre del procedimiento:

Limpieza y Desinfección del Vado Sanitario

código del procedimiento:

PR-INO-119

revisión:

8

fecha de revisión:

Septiembre  -2020

hoja:

1/5

objetivo del procedimiento:

Llevar un programa de lavado y desinfección del vado sanitario, para prevenir y evitar una contaminación cruzada por los vehículos que ingresan al centro / logística interna / Empaque.

áreas de aplicación:

Departamentos  que intervienen en el procedimiento de Limpieza y Desinfección del Vado Sanitario:

- Calidad e Inocuidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| ## Dirección: Técnica |  |  | Fecha de elaboración: Marzo, 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Calidad e Inocuidad |  |  | Hoja: 2/5 |
| Procedimiento: Limpieza y Desinfección de Vado Sanitario |  |  |  |
| # Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |  |
| Inspector de Calidad e Inocuidad | 01 02 03 04 05 06 07 | Vado 1(ubicado en entrada principal) y 2(ubicado al ingreso de logística (exterior). Se debe retirar toda el agua del vado, para esto se debe abrir la válvula que se encuentra a un costado del vado (registro). En el caso del vado general además de abrir la válvula se debe conectar la bomba para que comience a sacar el agua del registro. Con una escoba se comienza a tallar el piso del vado y se arrastra el agua hacia la coladera. Enjuague con agua limpia hasta eliminar toda la suciedad. Ya limpio el piso se cierra la válvula (en el registro) y se abre la llave de la toma de agua para comenzar a llenarlo, hasta alcanzar el nivel marcado. Cuando el agua alcance el nivel requerido se le agrega el desinfectante, esto de acuerdo al PR-INO-122. Una vez que se le agregó el desinfectante al agua se debe agitar para que se mezcle correctamente. Se debe revisar la concentración, si no es la correcta ajustar (ya sea agregar agua o agregar desinfectante), revisar durante el día que no se pierda la concentración. La limpieza de los vados se debe realizar todos los días al inicio del turno. Esta actividad se debe registrar en el FO-INO-005. |  |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| ## Dirección: Técnica |  |  | Fecha de elaboración: Marzo, 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Calidad e Inocuidad |  |  | Hoja: 3/5 |
| Procedimiento: Limpieza y Desinfección de Vado Sanitario |  |  |  |
| # Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |  |
| Inspector de Calidad e Inocuidad | 01 02 03 04 05 06 | Vado 3(ubicado en la entrada a empaque): Se debe retirar toda el agua del vado abriendo la tapa de desagüe en la trampa de lodos, con una escoba / Jalador se comienza a tallar el piso del vado y se arrastra el agua hacia la coladera. Enjuague con agua limpia hasta eliminar toda la suciedad. Ya limpio el piso se cierra la tapa del registro de lodos. Preparar el desinfectante de acuerdo a la concentración requerida (Contenedor de 12lts). Durante la jornada laboral se debe revisar la condición y limpieza del mismo, en caso de requerir cambio de concentración se deben repetir los pasos 1, 2, y 3. La limpieza de los vados se debe realizar todos los días al inicio del turno. Esta actividad se debe registrar en el FO-INO-069. |  |

DIAGRAMA DE FLUJO

| Dirección: Técnica | Fecha de elaboración: Marzo, 2013 |
| --- | --- |
| Departamento: Calidad e Inocuidad | Hoja: 4/5 |
| Procedimiento: Limpieza y Desinfección del Vado Sanitario |  |
| Inspector de Calidad e Inocuidad |  |

DIAGRAMA DE FLUJO

| Dirección: Técnica |  | Fecha de elaboración: Marzo, 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Calidad e Inocuidad |  | Hoja: 5/5 |  |
| Procedimiento: Limpieza y Desinfección del Vado Sanitario |  |  |  |
| Inspector de Calidad e Inocuidad |  |  |  |
| # Formuló L.I.A Erika Liliana Torres López SUPERVISOR CALIDAD E INOCUIDAD | Revisó Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD |  | Autorizó Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO |