nombre del procedimiento:

- Revisión de Goteros

- código del procedimiento:

- PR- GRO-146

- revisión:

- 12

- fecha de revisión:

- Junio - 2021

- hoja:

- 1/3

- objetivo del procedimiento:

Mantener los goteros en óptimas condiciones para que no se obstruya el riego

- áreas de aplicación:

- Departamentos que intervienen en el procedimiento de Revisión de Goteros:

- Cultivo

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| ## Dirección: Operativa |  |  | Fecha de elaboración: Febrero, 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Grower |  |  | Hoja: 2/3 |
| Procedimiento: Revisión de Goteros |  |  |  |
| # Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |  |
| Medidor | 01 02 03 04 | Este procedimiento se lleva a cabo diariamente. Para llevarlo a cabo, se recorre el invernadero bajo el siguiente esquema: Lunes de la capilla 1 a la 7 Martes de la capilla 8 a la 14 Miércoles de la capilla 15 a la 21 Jueves de la capilla 22 a la 28 Viernes de la capilla 29 a la 35. Identificar aquellos goteros que no están suministrando agua en los niveles normales, así como todo gotero o tubin zafado o mal colocado sobre del sustrato. Se procede a hacer un recorrido surco por surco, observando si existe o no humedad en la zona del gotero. En caso de no haber humedad en el gotero, se intenta destaparlo golpeándolo en el tuborriel mientras dura el riego para observar si se destapo o no. En caso de que no se destape, se reemplaza por uno nuevo. Todos los goteros que han sido retirados por estar dañados son concentrados al módulo de Fertirriego para posteriormente ser puestos a disposición de seguridad en el área de reciclado. |  |

- DIAGRAMA DE FLUJO

| ## Dirección: Operativa |  | Fecha de elaboración: Febrero, 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Grower |  | Hoja: 3/3 |  |
| Procedimiento: Revisión de Goteros |  |  |  |
| Medidor |  |  |  |
| # Formuló Ing. Eusebio Palomares Rodríguez GROWER | Revisó Ing. Eusebio Palomares Rodríguez GROWER |  | Autorizó Ing. Juan Antonio Segura León DIRECTOR OPERATIVO |