nombre del procedimiento:

Preparación y Monitoreo de Desinfectantes

código del procedimiento:

PR-INO-122

revisión:

14

fecha de revisión:

Agosto - 2021

hoja:

1/3

objetivo del procedimiento:

Preparar y monitorear la concentración de desinfectantes por medio de tiras reactivas para llevar un buen control de su uso

áreas de aplicación:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Preparación y Monitoreo de Desinfectantes:

- Calidad e Inocuidad

- Operaciones

- Empaque

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| ## Dirección: Técnica |  |  | Fecha de elaboración: Febrero, 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Calidad e Inocuidad |  |  | Hoja: 2/3 |
| Procedimiento: Preparación y Monitoreo de Desinfectantes |  |  |  |
| # Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |  |
| Obrero General | 01 02 03 04 05 06 07 08 | Se Para la preparación de solución desinfectante a base de cuaternarios de amonio. Utilizar el equipo de protección recomendado por el proveedor. Establecer las PPM requeridas, dependerá del uso al que se le va a dar a la solución desinfectante ver anexo 1 y la cantidad de agua que se desea preparar. En el recipiente designado y graduado, con la cantidad de agua establecida agregar el desinfectante medido con una probeta graduada. Una vez que se le agrego la cantidad indicada de desinfectante al agua, se debe agitar para que se mezcle correctamente. Se toma una tira reactiva y se sumerge en la solución desinfectante, dentro del kit de testeo se encuentran las instrucciones de monitoreo con las tiras reactivas y el código de color donde por comparación se determina las PPM`s del desinfectante. Monitoreo: en caso de utilizar tiras reactivas QAC QR TEST STRIPS, se debe usar la ayuda visual AV-SGC-018. En caso de utilizar tiras reactivas HYDRION TEST PAPERS en el kit se encuentra el código de color para comparar y determinar la concentración de la solución desinfectante. Si la concentración no es la correcta se debe ajustar, ya sea que se agregue agua, desinfectante, o bien cambiar la solución. Se debe monitorear la concentración, e identificación de los contenedores donde se preparan los desinfectantes, una vez por día revisar despachadores, bombas, tapetes, incluyendo todos los contenedores que contengan soluciones desinfectantes. En empaque la información se registra en el FO-INO-003 y en invernaderos en el FO-INO-063. |  |

DIAGRAMA DE FLUJO

| Dirección: Técnica |  | Fecha de elaboración: Febrero, 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Calidad e Inocuidad |  | Hoja: 3/3 |  |
| Procedimiento: Preparación y Monitoreo de Desinfectantes |  |  |  |
| Obrero General |  |  |  |
| FIN INICIO En el recipiente designado y graduado, con la cantidad de agua establecida agregar el desinfectante medido con una probeta. Se toma una tira reactiva y se sumerge en la solución desinfectante (dentro del kit de testeo se encuentran las instrucciones de monitoreo con las tiras reactivas y el código de color donde por comparación se determina las ppm del desinfectante. Se debe monitorear la concentración, e identificación de los contenedores donde se preparan los desinfectantes, una vez por día revisar despachadores, bombas, tapetes, incluyendo todos los contenedores que contengan soluciones desinfectantes. Utilizar el equipo de protección recomendado por el proveedor Establecer las PPM requeridas y la cantidad de agua que se desea preparar Una vez que se le agrega la cantidad de desinfectante al agua, se debe agitar para que se mezcle correctamente. Si la concentración no es la correcta se debe ajustar. La información se registra en el FO-INO-003 y FO-INO-063 según corresponda. |  |  |  |
| # Formuló: Ing. Karla Patricia Medina González SUPERVISOR DE CALIDAD E INOCUIDAD | Revisó: Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD |  | Autorizó: Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TECNICO |

ANEXO 1

VIRUSTAR

| Tapetes, vados y pisos | 5 mililitros de desinfectante por litro de agua. 500 PPM`S |
| --- | --- |
| Trailas |  |
| Utensilios |  |
| Mesas |  |
| Ropa |  |

VIRUSTAR

| Tapetes, vados y pisos | 8 mililitros de desinfectante por litro de agua. 800 PPM`S |
| --- | --- |
| Trailas |  |
| Utensilios |  |
| Mesas |  |
| Ropa |  |

AGRO CLEAN:

| Tapetes, vados y pisos | 4 mililitros por litro de agua para 400 PPM |
| --- | --- |
| Trailas y trailers | 2 mililitros por litro de agua para 200 PPM |
| Utensilios |  |
| Mesas |  |
| Ropa |  |

CAD GEN:

| Tapetes, vados y pisos | 4 mililitros por litro de agua para 400 PPM |
| --- | --- |
| Trailas y trailers | 2 mililitros por litro de agua para 200 PPM |
| Utensilios |  |
| Mesas |  |
| Ropa |  |

GAC-2005:

| Tapetes, vados y pisos | 4 mililitros por litro de agua para 400 PPM |
| --- | --- |
| Trailas y trailers | 2 mililitros por litro de agua para 200 PPM |
| Utensilios |  |
| Mesas |  |
| Ropa |  |

GAC-2001:

| Tapetes, vados y pisos | 4 mililitros por litro de agua para 400 PPM |
| --- | --- |
| Trailas y trailers | 2 mililitros por litro de agua para 200 PPM |
| Utensilios |  |
| Mesas |  |
| Ropa |  |